CASIOプロジェクターRS制御端末詳細説明：

CASIOの説明書にはピン番号を定義していません。また説明書の中に制御番号がASCIIですが、16ヶ進桁番号に変換することが必要です。下記の表をご完成お願いします。

| 针脚号 | 信号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | XJ-M/H/ST系列附有、D-Sub9针脚快速接头。 GreenSlim/SuperSlim系列由于是专用规格的快速接头，需要转换为D-Sub9针脚的YK-5电线。 异步交叉连接 |
| 2 | RD | 接受数据 |  |
| 3 | SD | 发送数据 |  |
| 4 | - | - |  |
| 5 | SG | 地线 |  |
| 6 | - | - |  |
| 7 | - | - |  |
| 8 | - | - |  |
| 9 | - | - |  |

CASIOプロジェクターRS232制御番号説明：

| 操作名 | RS232番号 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 投影机开机 | 28H 50H 57H 52H 31H 29H |  |
| 投影机关机 | 28H 50H 57H 52H 30H 29H |  |
| VGA信号 | 28H 53H 52H 43H 30H 29H |  |
| 视频信号 | 28H 53H 52H 43H 32H 29H |  |

异步交叉连接