广州视睿电子科技有限公司

Q/SR-IIP 02-2014

交互智能平板显示设备

6369&608&638方案RS232串口使用指南

| 文件编号 |  |
| --- | --- |
| 文件版本 | V1.1 |
| 发布日期 | 2014-02-21 |
| 发布部门 | 智能平板事业部研发中心 |

| 拟制： 莫荣斌 | 审核：葛娟 | 批准：余煜俊 |
| --- | --- | --- |

RS232串口技术文档

- 适用范围

本规范规定了SEEWO交互智能平板显示设备的TV主板串口功能实现方法

- 通信要求

  - 针脚定义

- TV板卡端为DB9公头

- Pin2脚为TXD，Pin3脚为RXD。电脑与我们设备相连用直通线(Pin脚一一对应)。

  - 接口协议要求

- 串口设置：

| 设置项： | 数值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 9600 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | None |
| 流控制 | None |

- 串口通信数据格式：

| 字节号 | 内容 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0xAA | 头 | 固定值 |
| 2 | 0xBB |  | 固定值 |
| 3 | 0xCC |  | 固定值 |
| 4 |  | 主命令 | 和子命令配合代表一个命令 |
| 5 |  | 子命令 | 和主命令配合代表一个命令 |
| 6 | 0x00 | 数据位 | 有效数据 |
| 7 | checksum | 校验和 | 从第4位加到第6位的和值 |
| 8 | 0xDD | 尾 | 固定值 |
| 9 | 0xEE |  | 固定值 |
| 10 | 0xFF |  | 固定值 |

- 串口码值表

| 功能 | 模式 | 代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开 关 机 | ON | AA BB CC 01 00 00 01 DD EE FF |  |
|  | OFF | AA BB CC 01 01 00 02 DD EE FF |  |
| 切 换 输 入 源 | TV | AA BB CC 02 01 00 03 DD EE FF |  |
|  | AV | AA BB CC 02 02 00 04 DD EE FF |  |
|  | VGA3 | AA BB CC 02 0B 00 0D DD EE FF |  |
|  | VGA1 | AA BB CC 02 03 00 05 DD EE FF |  |
|  | VGA2 | AA BB CC 02 04 00 06 DD EE FF |  |
|  | HDMI1 | AA BB CC 02 06 00 08 DD EE FF |  |
|  | HDMI2 | AA BB CC 02 07 00 09 DD EE FF |  |
|  | HDMI3 | AA BB CC 02 05 00 07 DD EE FF |  |
|  | PC | AA BB CC 02 08 00 0A DD EE FF |  |
|  | Android | AA BB CC 02 0A 00 0C DD EE FF |  |
|  | HDMI4K(4K*2K) | AA BB CC 02 0D 00 0F DD EE FF |  |
|  | WHDI | AA BB CC 02 0C 00 0E DD EE FF |  |
|  | DTV | AA BB CC 02 10 00 05 DD EE FF |  |
|  | YPBPR | AA BB CC 02 0F 00 05 DD EE FF |  |
|  | AndroidSlot | AA BB CC 02 0E 00 05 DD EE FF |  |
| 声 音 | 00—100 | AA BB CC 03 00 xx ** DD EE FF | xx=音量大小值，如音量为30(十进制）=1E（十六进制），XX=1E，**=03+00+1E（十六进制）=21 |
|  | MUTE | AA BB CC 03 01 00 04 DD EE FF |  |
|  | UNMUTE | AA BB CC 03 01 01 05 DD EE FF |  |
| 视 频 模 式 | 16:9 | AA BB CC 08 00 00 08 DD EE FF |  |
|  | 4:3 | AA BB CC 08 01 00 09 DD EE FF |  |
|  | Point to point | AA BB CC 08 07 00 0F DD EE FF |  |
| 电 视 频 道 选 择 | ATV 00-99 | AA BB CC 05 00 XX ** DD EE FF | XX表示需要选择的频道，**值代表XX+05，计算结果用十六进制表示 |
| 电 脑 电 源 | ON | AA BB CC 09 01 00 0A DD EE FF |  |
|  | OFF | AA BB CC 09 00 00 09 DD EE FF |  |
| 功能 | 模式 | 代码 | 备注 |
| 遥 控 器 功 能 (1) | WIN | AA BB CC 07 0B 00 12 DD EE FF |  |
|  | Space | AA BB CC 07 46 00 4D DD EE FF |  |
|  | Alt+Tab | AA BB CC 07 1D 00 24 DD EE FF |  |
|  | Alt+F4 | AA BB CC 07 1F 00 26 DD EE FF |  |
|  | NUM_1 | AA BB CC 07 00 00 07 DD EE FF |  |
|  | NUM_2 | AA BB CC 07 10 00 17 DD EE FF |  |
|  | NUM_3 | AA BB CC 07 11 00 18 DD EE FF |  |
|  | NUM_4 | AA BB CC 07 13 00 1A DD EE FF |  |
|  | NUM_5 | AA BB CC 07 14 00 1B DD EE FF |  |
|  | NUM_6 | AA BB CC 07 15 00 1C DD EE FF |  |
|  | NUM_7 | AA BB CC 07 17 00 1E DD EE FF |  |
|  | NUM_8 | AA BB CC 07 18 00 1F DD EE FF |  |
|  | NUM_9 | AA BB CC 07 19 00 20 DD EE FF |  |
|  | NUM_0 | AA BB CC 07 1B 00 22 DD EE FF |  |
|  | Display | AA BB CC 07 1C 00 23 DD EE FF |  |
|  | Refresh | AA BB CC 07 4C 00 53 DD EE FF |  |
|  | Input | AA BB CC 07 07 00 0E DD EE FF |  |
|  | Home | AA BB CC 07 48 00 4F DD EE FF |  |
|  | Menu | AA BB CC 07 0D 00 14 DD EE FF |  |
|  | Delete | AA BB CC 07 40 00 47 DD EE FF |  |
|  | Energy | AA BB CC 07 4E 00 55 DD EE FF |  |
|  | UP | AA BB CC 07 47 00 4E DD EE FF |  |
|  | DOWN | AA BB CC 07 4D 00 54 DD EE FF |  |
|  | LEFT | AA BB CC 07 49 00 50 DD EE FF |  |
|  | RIGHT | AA BB CC 07 4B 00 52 DD EE FF |  |
|  | ENTER | AA BB CC 07 4A 00 51 DD EE FF |  |
|  | Point | AA BB CC 07 06 00 0D DD EE FF |  |
|  | Back | AA BB CC 07 0A 00 11 DD EE FF |  |
|  | CH+ | AA BB CC 07 02 00 09 DD EE FF |  |
|  | CH- | AA BB CC 07 09 00 10 DD EE FF |  |
|  | VOL+ | AA BB CC 07 03 00 0A DD EE FF |  |
|  | VOL- | AA BB CC 07 41 00 48 DD EE FF |  |
|  | PageUp | AA BB CC 07 42 00 49 DD EE FF |  |
|  | PageDown | AA BB CC 07 0F 00 16 DD EE FF |  |
|  | F1 | AA BB CC 07 45 00 4C DD EE FF |  |
|  | F2 | AA BB CC 07 12 00 19 DD EE FF |  |
|  | F3 | AA BB CC 07 51 00 58 DD EE FF |  |
|  | F4 | AA BB CC 07 5B 00 62 DD EE FF |  |
|  | F5 | AA BB CC 07 44 00 4B DD EE FF |  |
|  | F6 | AA BB CC 07 50 00 57 DD EE FF |  |
|  | F7 | AA BB CC 07 43 00 4A DD EE FF |  |
|  | F8 | AA BB CC 07 1A 00 21 DD EE FF |  |
|  | F9 | AA BB CC 07 04 00 0B DD EE FF |  |
|  | F10 | AA BB CC 07 59 00 60 DD EE FF |  |
|  | F11 | AA BB CC 07 57 00 5E DD EE FF |  |
|  | F12 | AA BB CC 07 08 00 0F DD EE FF |  |
|  | RED | AA BB CC 07 5C 00 63 DD EE FF |  |
|  | GREEN | AA BB CC 07 5D 00 64 DD EE FF | \ |
|  | YELLOW | AA BB CC 07 5E 00 65 DD EE FF | \ |
|  | BLUE | AA BB CC 07 5F 00 66 DD EE FF | \ |
| 功能 | 模式 | 代码 | 备注 |

查询状态码值：

| 功能 | 询问代码 | 回复代码 | 状态 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获取电源状态 | AA BB CC 01 02 00 03 DD EE FF | AA BB CC 80 00 00 80 DD EE FF | ON |  |
|  |  | AA BB CC 80 01 00 81 DD EE FF | OFF |  |
| 获取音量大小 | AA BB CC 03 02 00 05 DD EE FF | AA BB CC 82 00 xx ** DD EE FF | 音量大小为xx | xx=音量大小值，如音量为30(十进制）=1E（十六进制），xx=1E，**=03+00+1E（十六进制）=21 |
| 获取声音状态 | AA BB CC 03 03 00 06 DD EE FF | AA BB CC 82 01 00 83 DD EE FF | MUTE |  |
|  |  | AA BB CC 82 01 01 84 DD EE FF | UNMUTE |  |
| 获取输入源状态 | AA BB CC 02 00 00 02 DD EE FF | AA BB CC 81 01 00 82 DD EE FF | TV |  |
|  |  | AA BB CC 81 02 00 83 DD EE FF | AV |  |
|  |  | AA BB CC 81 03 00 84 DD EE FF | VGA1 |  |
|  |  | AA BB CC 81 04 00 85 DD EE FF | VGA2 |  |
|  |  | AA BB CC 81 05 00 86 DD EE FF | HDMI3 |  |
|  |  | AA BB CC 81 06 00 87 DD EE FF | HDMI1 |  |
|  |  | AA BB CC 81 07 00 88 DD EE FF | HDMI2 |  |
|  |  | AA BB CC 81 08 00 89 DD EE FF | PC |  |
|  |  | AA BB CC 81 0A 00 8B DD EE FF | ANDROID |  |
|  |  | AA BB CC 81 0D 00 8E DD EE FF | HDMI（4k*2K） |  |
|  |  | AA BB CC 81 0C 00 8D DD EE FF | WHDI |  |
|  |  | AA BB CC 81 0B 00 8C DD EE FF | VGA3 |  |
| 获取PC状态 | AA BB CC 09 02 00 0B DD EE FF | AA BB CC 83 00 00 83 DD EE FF | ON |  |
|  |  | AA BB CC 83 01 00 84 DD EE FF | OFF |  |
|  |  | AA BB CC 83 02 00 85 DD EE FF | SLEEP |  |
|  |  | AA BB CC 83 03 00 86 DD EE FF | Hibernate |  |

------------------------------END------------------------------